Brüheinheit BE-12 — Reinigung und Pflege

Die Brüheinheit verdichtet den Kaffee und leitet das heiße Wasser. Rückstände verkürzen die Lebensdauer und erzeugen E21 oder bittere Tassen.

Wöchentlich (Freitags, Frühdienst): Gerät ausschalten. Tür links öffnen. BE-12 am Griff nach links drehen und herausziehen. Unter fließendem handwarmem Wasser (höchstens 40 °C) spülen, bis das Sieb frei ist. Nicht scheuern, keine Spülmittel, keine Spülmaschine — die Lippendichtung von DS-12 quillt sonst auf.

Einheit tropfnass zurücksetzen, nach rechts drehen, bis ein Klick hörbar ist. Tür schließen. Gerät einschalten. Ein Leerbezug spült Kaffeereste aus der Leitung.

Monatlich: Dichtungssatz DS-12 visuell prüfen. Risse oder glänzende plattgedrückte Ringe: Satz tauschen. Nach 15.000 Bezügen BE-12 komplett tauschen, auch ohne Fehlerbild.

Schmierung: nur Nordlicht-Silikonfett SF-1, erbsengroß auf die Führungen, alle 4 Wochen. Haushaltsfett oder Speiseöl ist unzulässig.

Wenn die Einheit sich nicht herausdrehen lässt: nicht hebeln. Meist verkalkte Führungen. Zuerst Entkalken, dann erneut versuchen. Bleibt sie fest, Dienst rufen — Zwangslösen beschädigt das Getriebe.