Inbetriebnahme KV-400 am Standort Büroküche

Aufstellort: ebene, wasserfeste Fläche, 15 cm Abstand nach hinten zur Wand, keine direkte Sonne. Umgebung 10 bis 32 °C. Nicht neben dem Geschirrspüler stellen — Dampf löst Fehlalarme am Sensor TS-4 aus.

Schritt 1: Transportsicherung der Brüheinheit BE-12 entfernen (roter Clip). Clip im Gerätefach aufbewahren.

Schritt 2: WF-400 einsetzen, zwei Minuten vorwässern, Tank mit kaltem Trinkwasser füllen.

Schritt 3: Bohnenbehälter mit 250 g der Hausmischung Nordlicht Espresso füllen (keine karamellisierten Bohnen, sie verkleben das Mahlwerk).

Schritt 4: Netzstecker, Hauptschalter. Erststart dauert etwa 4 Minuten (Füllen, Spülen, Heizen). Display zeigt Bereit.

Schritt 5: Im Menü Service die Wasserhärte einstellen. Messwert der Hausverwaltung: Standort Küche 2 zuletzt 17 °dH (hart). Deshalb Filterintervall 6 Wochen, nicht 8. Härtecode im Gerät: Stufe 4.

Schritt 6: Zwei Leerbezüge Espresso verwerfen, dann Probebezug. Sollmenge Espresso 40 ml in 18 bis 22 Sekunden.

Nicht an Festwasser anschließen — der KV-400 hat keinen Festwasserstutzen. Dafür ist der KV-800 vorgesehen.