Mahlwerk KV-400 / KV-800 — Bedienung und Störung E07

Werkseinstellung Mahlgrad Stufe 5. Feiner (Stufe 3–4) für kürzeren Espresso, grober (Stufe 6–8) bei häufigem E07 oder sehr öligen Bohnen.

Bei E07: Bezug stoppt, Display Mahlwerk. Bohnenbehälter vollständig entleeren und auf Steine, Klammern, Kardamomkapseln prüfen. Fremdkörper mit einem trockenen Löffel entnehmen, niemals mit Wasser oder Druckluft aus der Küche.

Danach Mahlgrad eine Stufe grober stellen und einen Leerbezug starten. Bleibt E07, Gerät 10 Minuten aus, damit der Motor abkühlt, erneut versuchen.

Mahlwerksscheiben MS-7: Austausch alle 50.000 Tassen oder nach 18 Monaten durch den technischen Dienst. Anzeichen verschlissener Scheiben: Bezug länger als 30 Sekunden, ungleichmäßiges Pulver, E07 ohne Fremdkörper.

Unzulässig: karamellisierte, aromatisierte oder sehr ölige Bohnen. Sie verkleben MS-7 und lösen E07 aus. Vorgeschriebene Mischung am Standort: Nordlicht Espresso, 1 kg Beutel, Mindesthaltbarkeit beachten.

Den Mahlgrad nicht während eines Bezugs verstellen. Zuerst Bereit abwarten.