Milchsystem KV-800 — Betrieb und Pflege

Das Milchsystem zieht Milch über Schlauch MS-3 und erhitzt sie im Durchlauferhitzer. Nur pasteurisierte Milch, 1,5 bis 3,5 % Fett, Temperatur 2 bis 6 °C im Krug. Pflanzenmilch ist nicht freigegeben (verstopft MF-1).

Einbau: Schlauch bis zum Anschlag auf den Stutzen, anderes Ende auf den Boden des Krugs. Nach dem Einbau einmal Milchsystem spülen.

Tagesende: Programm Milchreinigung, 20 ml MR-1 auf 80 ml Wasser im Spülbecher, 8 Minuten. Schlauch ausbauen, kalt durchspülen, offen hängen. Nicht in die Spülmaschine, nicht über 40 °C.

Wechsel MS-3: alle 3 Monate, bei Rissen sofort. Artikel MS-3, 35 cm.

E52: Milch wärmer als 8 °C. Krug kühlen, Fühler MF-1 am Stutzen mit feuchtem Tuch abwischen. Nach drei E52 in Folge sperrt der Automat Milchgetränke; Espresso bleibt möglich.

Schaum zu grob: Milch zu warm oder Fett unter 1,5 %. Zu fein oder kein Schaum: Schlauch knickt oder MS-3 ist älter als 3 Monate.