Wasserhärte und Filterwechsel — Nordlicht KV-Serie

Die Hausverwaltung misst die Härte vierteljährlich mit dem Tropfentest NH-10. Ergebnis in °dH in das Hygieneblatt Küche eintragen.

Weich (unter 8 °dH): Filterintervall KV-400 10 Wochen oder 80 Liter. Entkalken selten vor 120 Litern.

Mittel (8 bis 14 °dH): Standard. WF-400 alle 8 Wochen oder 60 Liter. Entkalken bei 90 Litern.

Hart (über 14 °dH): Standort Küche 2 liegt hier (17 °dH). WF-400 alle 6 Wochen, auch wenn der Literzähler 60 noch nicht erreicht. KV-800 Filter WF-800 alle 3 Wochen.

Sehr hart (über 21 °dH): Festwasser KV-800 nur mit vorgeschalteter Enthärtung EH-1 betreiben. Ohne EH-1 erlischt die Garantie auf HZ-90.

Nach jedem Filterwechsel das Programm Filterwechsel im Menü Service bestätigen. Sonst rechnet das Gerät den alten Filter weiter und löst E12 zu spät oder zu früh aus.

Gebrauchte Filter nicht auswaschen und wieder einsetzen. WF-400 und WF-800 sind Einweg.