Problembeschreibung: Tropfen unter dem Wassertank

Anlage: KV-400. Datum: 22. März 2026. Gemeldet von: Reinigungsteam, 6:40 Uhr.

Sachverhalt: Pfütze unter dem linken Gehäusefuß, etwa 200 ml, klar, ohne Kaffeegeruch. Tank war am Vorabend randvoll. Display ohne Fehler. Filter WF-400 sitzt, Alter 3 Wochen.

Bisherige Schritte: Tank abgenommen. An der Unterseite der Halterung Feuchtigkeit. Dichtung DT-9 fühlt sich hart an und hat eine feine Kerbe. Schwimmerklappe SK-2 bewegt sich leicht.

Verdacht: Undichte Tankdichtung DT-9, nicht die Pumpe. Pumpe PU-220 darf die Küche nicht selbst tauschen.

Nächster Schritt: DT-9 bestellen und einsetzen. Gerät bis dahin mit halb vollem Tank betreiben und eine Schale unterstellen. Kommt E12 dazu, Zuleitung prüfen und Dienst informieren.